Environnement RL pour l’Optimisation P2X

BatteryEnv — Intégration du Stockage par Batterie

Mars 2026

# 1. Introduction

Ce document décrit l’extension de l’environnement SimplexProjectionEnv avec l’ajout d’un système de stockage par batterie (BatteryEnv). Cette évolution représente un saut significatif en complexité : l’agent doit désormais gérer la dimension temporelle de l’énergie en décidant quand stocker et quand déstocker.

L’ajout de la batterie transforme le problème d’un exercice d’allocation instantanée en un véritable problème de planification énergétique, où les décisions prises à l’heure t affectent les possibilités aux heures suivantes.

# 2. Description du Système Étendu

Le système conserve les deux sources d’énergie (solaire et éolien) et les deux unités de production (électrolyseur et ASU) de la version précédente, auxquelles s’ajoute un système de stockage.

## 2.1. Nouveau Composant : Batterie

La batterie agit comme un tampon énergétique entre les sources renouvelables et les unités de production. Ses caractéristiques sont :

| Paramètre | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| max_soc | 50.0 | Capacité maximale de la batterie |
| max_charge | 30.0 | Puissance maximale de charge par pas de temps |
| max_discharge | 30.0 | Puissance maximale de décharge par pas de temps |
| SOC initial | 20–80% | Aléatoire entre 20% et 80% de max_soc |

## 2.2. Flux Énergétiques

Le système comporte désormais 8 flux énergétiques au lieu de 4 :

- Solaire → P₁ (E₁₁) : Énergie solaire vers l’électrolyseur

- Solaire → P₂ (E₁₂) : Énergie solaire vers l’ASU

- Solaire → Batterie (E₁B) : Énergie solaire stockée

- Éolien → P₁ (E₂₁) : Énergie éolienne vers l’électrolyseur

- Éolien → P₂ (E₂₂) : Énergie éolienne vers l’ASU

- Éolien → Batterie (E₂B) : Énergie éolienne stockée

- Batterie → P₁ (B₁) : Énergie déstockée vers l’électrolyseur

- Batterie → P₂ (B₂) : Énergie déstockée vers l’ASU

# 3. Formulation du Problème d’Optimisation

## 3.1. Objectif

La fonction objectif intègre désormais trois composantes : la production, la demande non satisfaite, et le curtailment (énergie renouvelable gaspillée) :

R(t) = P₁(t) + P₂(t) − λ_unmet × (unmet₁ + unmet₂) − λ_curt × (curt_sol + curt_wind) − Pénalité_SOC

Les poids de pénalité ont été calibrés pour équilibrer les différentes composantes :

| Paramètre | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| λ_unmet | 10 | Pénalité pour demande non satisfaite |
| λ_curt | 5 | Pénalité pour énergie curtailée |
| λ_low_soc | 10 | Pénalité pour SOC faible |
| soc_threshold | 0.2 | Seuil SOC en dessous duquel la pénalité s’active |

## 3.2. Variables de Décision

L’agent contrôle 8 coefficients normalisés dans [0, 1] :

| Variable | Description |
| --- | --- |
| U₁₁ | Fraction du solaire allouée à P₁ |
| U₁₂ | Fraction du solaire restant allouée à P₂ |
| U₂₁ | Fraction de l’éolien allouée à P₁ |
| U₂₂ | Fraction de l’éolien restant allouée à P₂ |
| U₁B | Fraction du solaire restant envoyée à la batterie |
| U₂B | Fraction de l’éolien restant envoyée à la batterie |
| UB₁ | Fraction du SOC déchargée vers P₁ |
| UB₂ | Fraction du SOC restant déchargée vers P₂ |

## 3.3. Contraintes du Système

Le modèle respecte l’ensemble des contraintes physiques et opérationnelles suivantes :

A. Disponibilité Énergétique (Contrainte de Source)

La quantité d’énergie allouée depuis une source ne peut jamais excéder la puissance générée à cet instant. L’énergie envoyée à la batterie est incluse dans le bilan.

E₁₁(t) + E₁₂(t) + E₁B(t) ≤ P_solaire(t)

E₂₁(t) + E₂₂(t) + E₂B(t) ≤ P_éolien(t)

B. Conversion Énergétique (Loi Physique)

La production de chaque machine est proportionnelle à l’énergie totale qu’elle reçoit (Solaire + Éolien + Batterie), pondérée par son coefficient d’efficacité.

P₁(t) = α × (E₁₁(t) + E₂₁(t) + B₁(t))

P₂(t) = β × (E₁₂(t) + E₂₂(t) + B₂(t))

C. Satisfaction de la Demande (Contrainte de Production)

Le système doit garantir un niveau de production minimal. La non-satisfaction est pénalisée dans la récompense (λ_unmet = 10).

P₁(t) ≥ Demande_H₂(t)

P₂(t) ≥ Demande_N₂(t)

D. Positivité

Toutes les variables d’énergie et de production doivent être positives ou nulles.

E_ij(t) ≥ 0,   B_i(t) ≥ 0,   P_i(t) ≥ 0

E. Capacité de la Batterie

L’état de charge doit rester dans les limites physiques de la batterie à tout instant.

0 ≤ SOC(t) ≤ max_soc

La charge et la décharge sont bornées par les puissances maximales et la capacité disponible :

charge(t) ≤ min(max_charge, max_soc − SOC(t))

décharge(t) ≤ min(max_discharge, SOC(t))

F. Exclusivité Charge/Décharge

La batterie ne peut pas charger et décharger simultanément au même pas de temps. Gérée par le mécanisme de netting (voir section 4.2).

charge(t) × décharge(t) = 0   ∀t

G. Dynamique de l’État de Charge

Le SOC évolue en fonction des flux nets de charge et de décharge :

SOC(t+1) = SOC(t) + charge(t) − décharge(t)

H. Pénalité SOC Bas (Contrainte Souple)

Plutôt qu’un SOC minimum strict, une pénalité douce et progressive guide l’agent :

Pénalité_SOC(t) = λ_low_soc × max(0, seuil − SOC(t))

Où seuil = 0.2 × max_soc = 10 unités.

I. Minimisation du Curtailment

L’énergie renouvelable non utilisée et non stockée est pénalisée (λ_curt = 5) :

curt_solaire(t) = P_solaire(t) − (E₁₁(t) + E₁₂(t) + E₁B(t))

curt_éolien(t) = P_éolien(t) − (E₂₁(t) + E₂₂(t) + E₂B(t))

# 4. Architecture de l’Environnement RL

## 4.1. Allocation Séquentielle

L’allocation se fait de manière séquentielle pour chaque source. Prenons l’exemple du solaire :

- E₁₁ = U₁₁ × Solaire

- E₁₂ = U₁₂ × (Solaire − E₁₁)

- E₁B = U₁B × (Solaire − E₁₁ − E₁₂)

La même logique s’applique à l’éolien et à la décharge de la batterie. Cette structure garantit que la somme des allocations ne dépasse jamais la ressource disponible.

## 4.2. Mécanisme de Netting (Charge/Décharge)

Pour interdire la charge et la décharge simultanées, un mécanisme de compensation (netting) est appliqué :

- Calcul des flux bruts : gross_charge = E₁B_raw + E₂B_raw et gross_discharge = B₁_raw + B₂_raw

- Détermination du mode : Si gross_charge ≥ gross_discharge, la batterie est en mode charge. Sinon, mode décharge.

- Compensation : Le flux net est calculé (gross_charge − gross_discharge ou inversement), borné par les limites physiques.

- Mise à l’échelle : Les flux individuels du côté gagnant sont réduits proportionnellement pour correspondre au flux net. Le côté perdant est mis à zéro.

Cette approche permet à l’agent d’apprendre naturellement qu’envoyer des signaux contradictoires (charger et décharger) est inutile, car ils s’annulent mutuellement.

## 4.3. Mise à Jour du SOC

SOC(t+1) = SOC(t) + charge_nette − décharge_nette

Le SOC est mis à jour de manière inconditionnelle après le netting. L’observation suivante utilise le SOC mis à jour (et non l’ancien), garantissant que l’agent voit toujours l’état réel de la batterie.

## 4.4. Espaces d’Observation et d’Action

Espace d’observation (S ∈ ℝ⁶) :

| Variable | Description | Plage |
| --- | --- | --- |
| t_norm | Temps normalisé | [0, 1] |
| solar | Puissance solaire disponible | [0, 200] |
| wind | Puissance éolienne disponible | [0, 200] |
| demand_1 | Demande électrolyseur | [0, 30] |
| demand_2 | Demande ASU | [0, 30] |
| soc | État de charge de la batterie (nouveau) | [0, 50] |

Espace d’action (A ∈ [0,1]⁸) :

Passage de 4 à 8 actions pour gérer les flux vers/depuis la batterie. Les 4 premières actions sont identiques à la version précédente. Les 4 nouvelles actions (U₁B, U₂B, UB₁, UB₂) contrôlent les échanges avec la batterie.

## 4.5. Pénalité SOC Bas (Soft Constraint)

Plutôt qu’imposer un SOC minimum strict (qui n’offre aucun gradient d’apprentissage), une pénalité douce et linéaire est appliquée lorsque le SOC descend sous un seuil :

Pénalité_SOC = λ_low_soc × max(0, seuil − SOC)

Où seuil = 0.2 × max_soc = 10 unités. Plus le SOC est bas, plus la pénalité est forte. Cela donne un signal gradient continu qui guide l’agent à maintenir un niveau de charge raisonnable sans l’y contraindre de manière rigide.

# 5. Génération des Profils

Les profils de génération et de demande sont identiques à ceux décrits dans le document de la version mise à jour de SimplexProjectionEnv. Se référer au document correspondant pour les détails sur le profil solaire gaussien, le vent autorégressif AR(1), et les demandes à double pic.

# 6. Résultats Préliminaires d’Entraînement

L’agent a été entraîné avec PPO (Proximal Policy Optimization) sur 200 000 pas de temps avec les hyperparamètres suivants :

| Hyperparamètre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| learning_rate | 3×10⁻⁴ | Standard pour PPO |
| n_envs | 4 | Adapté à 8 Go RAM |
| gamma | 0.99 | Valoriser les décisions futures (batterie) |
| ent_coef | 0.01 | Exploration modérée |
| net_arch | [128, 128] | Réseaux politique/valeur séparés |

## 6.1. Observations Clés

- Curtailment résolu : L’agent a appris à éliminer quasi totalement le gaspillage énergétique dès les 20 000 premiers pas (de 530 à ~0).

- Demande partiellement satisfaite : L’unmet demand a diminué de 142 à ~35–45, soit une amélioration de ~70%. La récompense est passée de −4000 à des valeurs positives (~+80).

- Batterie non utilisée : L’agent n’a pas appris à utiliser la batterie (charge et décharge = 0). Il privilégie l’allocation directe des renouvelables, qui offre une récompense immédiate, sans découvrir la stratégie « stocker le jour, déstocker le soir ».

- Déséquilibre P₁/P₂ : P₁ reçoit significativement plus d’énergie que P₂, suggérant un biais dans l’allocation que l’agent n’a pas corrigé.

## 6.2. Prochaines Étapes

Plusieurs axes d’amélioration sont envisagés pour encourager l’utilisation de la batterie :

- Reward shaping : Ajout d’une prime incitant la charge lorsque l’offre dépasse la demande, et la décharge en cas de déficit.

- Exploration accrue : Augmentation du coefficient d’entropie (ent_coef) pour forcer l’agent à explorer des stratégies de stockage.

- Réseau plus profond : Passage à des couches [256, 256] pour améliorer la capacité de raisonnement temporel.

- Entraînement prolongé : Extension à 500k–1M pas de temps pour permettre la découverte de stratégies de stockage à long terme.

- Comparaison SAC : Test de l’algorithme SAC (Soft Actor-Critic), mieux adapté aux espaces d’action continus et naturellement exploratoire.